|  | Massey Ferguson 5470 Dyna-4 | Deutz-Fahr K 120 | John Deere 6420 SE Power Quad | New Holland TS-A 110 oppure Case-IH MXU 110 | ## Claas Ares 577 | ## Mc Cormick MC 115 | ## Il punto su MF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Motore | Sisu Diesel 4,4 litri 4 cilindri TI | Deutz 4,04 litri 4 cilindri (PLD) | JD 4 cil. 4,5 litri | CNH 4,5 litri 4 cilindri + CR | DPS 4,5 litri 4 cilindri | Perkins 4,4 litri 4 cilindri | Il motore SISU è estremamente brillante ed elastico. Affidabilità e durata sono i punti di forza di questo motore. A conferma di questo, SISU, del motore sigla 44 DTA, sempre per uso agricolo, prevede una taratura da 110 kW (150 cv) a 2200 giri/min. |
| Potenza nominale (CV) | 125 (ISO) a 2200 | 126 a 2300 (ISO o equivalente) | 115 a 2300 (ISO o equivalente) | 116 a 2200 (ISO o equivalente) | 120 (ISO) | 118 a 2200 (ISO) |  |
| ## Coppia max (Nm) | 540 a 1400 | 477 | ## - | 520 a 1400 | 486 | 494 a 1400 | Il valore di coppia massima del MF 5470 è il più elevato della categoria. |
| ## Riserva di coppia | - | 36 | ## 35 | 35 | - | 30 |  |
| ## Serbatoio litri | 215 | 180 | ## 165 | 177 | 180 | 196 | La più elevata capacità del serbatoio. |
| ## Trasmissione | Power Shift a gamme | Power Shift a gamme | ## Power Shift a gamme | Power Shift a gamme | Power Shift a gamme | Power Shift a gamme |  |
| Nome commerciale | Dyna-4 | Power Shift | Powrquad | Intellishift o semi-powershift | Hexashift | Power shift |  |
|  |  | 2 gamme campo/ strada |  |  |  |  | Deutz prevede due ulteriori gamme che devono essere inserite a motore fermo e con la leva del cambio in folle |
| N° gamme | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/3 retro |  |
| N° marce sottocarico | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |
| Inversore al volante | Si con selezione rapporti | Si | ##### Si | #### Si | Si | Si | La leva dell’inversore del MF permette anche di cambiare marcia sottocarico. Inoltre è prevista la regolazione dell’aggressività dell’inversione, L’inversore del Deutz funziona solo a velocità inferiori ai 12,5 km/h. |
| N° rapporti totali AV/RM | 16/16 | 24/8 | ##### 16/16 | #### 16/16 | 24/24 | 16/12 | Il cambio del Deutz ha una rapportatura errata. Solo 12 marce nella gamma strada. Troppo poche per un cambio progettato per velocità teoriche di 50 km/h. |
| Super riduttore | 0,14 a 2,94 km/h (24 + 24) (32 + 32) | 36 + 12 | ## 28+28 | ## 32 + 32 | 32+32 | 32+24 | MF con il super riduttore può avanzare a 140 m/h a 2200 giri/min. |
| Massa (kg) dichiarata | 4350 | 4440 | ## 4550 | ## 4790 | 4720 | 4845 | MF 5470 è il trattore più leggero della categoria, |
| massa reale totale senza zavorre, con soll. Ant., ponte sosp. (kg) | 5180 | 5230 | ## 5430 | ## 5790 | 5710 | 5495 | MF 5470 risulta essere anche il trattore più leggero nella “realtà”. Questi sono i pesi di trattori con medesimo equipaggiamento. Il MF 5470 ha una ripartizione ottimale dei pesi. |
| Massa ant. e post. (con sollevatore anteriore) | 2400 ant. 2780 post. | 2360 ant. 2870 post | 2260 ant. 3170 post. | 2540 ant. 3250 post. | 2560 ant. 3150 post. | 2490 ant. 3005 post. | Distribuzione dei pesi: MF 5470 senza zavorre. 47% del peso sull’anteriore e 53% sul posteriore |
| Distribuzione dei pesi “reale” | 47% ant. 53% post. | 45% ant. 55 % post. | 42% ant. 58% post. | ## 44% ant. 56% post. | 44% ant 56 % post. | 45% ant. 55% post. |  |
| Massa totale ammessa (kg) | 8400 | 8000 | ## 8200 | ## 8100 | 8000 | 8000 | il MF 5470, può essere “zavorrato” fino alla massa massima ammessa di ben 8400 Kg. |
| Carico utile “reale” (kg) | 2810 | 2770 | ## 2770 | ## 1710 | 2290 | 2505 | Essendo contenuta la massa a vuoto ed elevata la massa massima ammessa, il carico utile risulta essere eccellente. Il solo a superare i 2800 Kg |
| Passo (mm) | 2.670 | 2.419 | ## 2.400 | ## 2.421 | 2.564 | 2.517 |  |
| Massa rimorchiabile | 19.600 kg | Circa 19.000 Kg | ## 17.180 Kg | ## 19.160 Kg | 18.840 kg | 19.000 Kg |  |
| Bloccaggio del differenziale ant. | 100% | autobloccante | ## autobloccante | ## 100% |  |  |  |
| Angolo di svolta assale anteriore | 55 | 52 | ## 52 | ## 55 | 55 | 55 | Il MF 5470 anche con gomme da 480 mm di larghezza e con carreggiata da 1,75m assicura i 55° di sterzo. Ciò vuol dire che in un diametro di 9 m il trattore fa l’inversione. |