Dati Tecnici per motore CO3/130T

Applicazioni: AD7C – FL8C – FL9

Cilindri 4 – Alesaggio 115mm – Corsa 130mm – Cilindrata 5401cc – Giri 2000 –

Rapp.compress. 17,4

Gioco valvole  asp.0,30      scar. 0,50        Anticipo  Iniez. 26°

Press. Iniett. 200           Sporg. Iniett. 3,6mm         Rientranza valv. -0,1+0,1

Sporg. Canne da +0,13mm a +0,16mm

Serraggio Testa prigionieri diametro 16 a 25kgm prigionieri diametro 18 a 33kgm

Banco 21kgm  bielle 15kgm  volano 15kgm